令和８年度国内肥料資源利用拡大対策事業重機応札物品仕様書

住所又は所在地

商号及び名称

代表者名

車両、装備品及び附属品は全て新品であり、下記の規格を満たしております。

- 物品名 ホイールローダ５ｔ級

| 項目 | 記入欄 |
| --- | --- |
| メーカー名 |  |
| モデル名 |  |
| グレード |  |
| 型式 |  |

- 応札する物品の仕様等

| 規格・条件 |  | 右欄の記載 | 記載欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| バケット容量 | １．２㎥（山積み時）※亜鉛メッキ加工してあること | ○又は× |  |
| 走行速度 | ３０ｋｍ／ｈ以上（前進）※速度段数は４段を要すること | ○又は× |  |
| 最大けん引力 | ３５ｋＮ以上 | ○又は× |  |
| 全 長 | ５,７００ｍｍ以下（バケット装着走行姿勢時） | ○又は× |  |
| 全 幅 | ２,０００ｍｍ以下（車体単体） | ○又は× |  |
| バケット幅 | ２,２００ｍｍ以下 | ○又は× |  |
| 全 高 | ３,０００ｍｍ以下（キャブ上面まで） | ○又は× |  |
| 運転質量 | ５,２００㎏以上～５,８００㎏未満 | ○又は× |  |
| 乗車定員 | １名 | ○又は× |  |
| 機 関 | 形 式 水冷、ディーゼル機関、４サイクル、直列４気筒、直接噴射式、過給機付き 定格出力 ３９ｋｗ以上 | ○又は× |  |
| 動力伝達装置 | 前後進、速度段の切換え操作が円滑にできる構造とする | ○又は× |  |
| タ イ ヤ | 標準タイヤ ※ホイールは亜鉛メッキ加工を要する | ○又は× |  |
| かじ取装置 | 車体屈折式 | ○又は× |  |
| 運 転 室 | 全鋼製密閉形 | ○又は× |  |
| 計 器 類 | （１）速度計又は機関回転計 一式 （２）燃料計 一式 （３）アワメータ 一式 （４）機関油温計又は機関油圧警告灯 一式 （５）水温計 一式 （６）充電警告灯 一式 （７）その他標準計器類 一式 | ○又は× |  |
| 照明装置類 | （１）前方作業灯 ２灯以上 （２）後方作業灯 ２灯 （３）その他標準照明装置類 | ○又は× |  |
| その他装備品・附属品 | バックブザー 一式 | ○又は× |  |
|  | カーエアコン 一式 | ○又は× |  |
|  | ラジオ 一式 | ○又は× |  |
|  | ウインドウオッシャー（電動式）一式 | ○又は× |  |
|  | けん引装置 一式 | ○又は× |  |
|  | 座席ベルト（運転席用） 一式 | ○又は× |  |
|  | エンジンフードスクリーン 一式 | ○又は× |  |
|  | 標準付属工具類 一式 | ○又は× |  |
|  | 取扱説明書 一式 | ○又は× |  |
|  | その他標準付属品 一式 | ○又は× |  |
|  | 名入れ ・テルス株式会社の会社マーク及び社名を車両両側の適当な位置に表示する。 ・補助金名【国内肥料資源活用総合支援事業】を車両の適当な位置に表示する。 ・その他詳細については発注者と受注者で協議する。 | ○又は× |  |